Tuần 3 – Tiết 6

Bài 5: ĐOẠN MẠCH SONG SONG

I. Cường độ dòng điện (CĐDĐ) và hiệu điện thế (HĐT) trong đoạn mạch song song:

Xét đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song:

Gọi:

- I là CĐDĐ chạy trong mạch chính

- I1 là CĐDĐ chạy qua đtrở R1

- I2 là CĐDĐ chạy qua đtrở R2

- U là HĐT 2 đầu đoạn mạch

- U1 là HĐT 2 đầu đtrở R1

- U2 là HĐT 2 đầu đtrở R2

Ta có:

+ Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ.

I = I1 + I2   (1)

+ Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi đoạn mạch rẽ:

U = U1 = U2    (2)

+ Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó

I1I2= R2R1          (3)

II. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song:

1. Công thức tính

Rtđ  =

2. Thí nghiệm kiểm tra:

3. Kết luận: SGK

III. Vận dụng

DẶN DÒ

- Học bài + làm bài tập 5.1, 5.3, 5.6 SBT

- Xem trước bài mới “Bài tập vận dụng Định luật Ôm”

Tuần 4 – Tiết 7